NOVEDADES:							28/02/2026

Siempre que se recoja un vehículo en taller comprobar elementos reparados, nivel de agua tanque y funcionamiento de bomba.

No eliminar material de los listados que no esté sin consultar, desaparece del listado, se pierde la pista y no se repone nunca.

Si anotamos aquí debajo las incidencias del día y no se apuntan también en la tabla de abajo, se pierden al segundo turno, igual si se solucionan y no se borran de la tabla de abajo se duplican las reparaciones, las reposiciones y el trabajo.

- Fuera de servicio: unidades 8, 11 (se sube de Camisur a la espera de que lleguen los repuestos) y 20 (en Linares para arreglar fuga de agua)

- U-9  se reposta de ad-blue.

- Limpieza de cocheras y vehículos, se comprueban motores y se repostan.

- Se ha colocado un electroventilador nuevo en la U-19 y el que tenía ésta unidad se ha pasado a la U-6

- U-15, el grupo HOLMATRO no arrancó por la mañana, se le ha cambiado la bujía pero se le ha puesto una más corta, arranca pero puede que dé problemas. No tenían en Rodisur y se han quedado encargadas para cuando lleguen cambiarla y la otra dejarla de repuesto.

- U-2 se le añade la sierra sable de la U-4

*****************************************************************************************************************************************

- Se le ha pasado a José Ortega listado de deficiencias de vehículos para que lo tenga y vaya arreglando poco a poco.

- U-9: Ojo. Sensor de palanca de emergencia roto. Da error. Hay que desconectarlo para que dé Verificado Y Listo Para El Servicio. Se le ha arreglado regleta de luces traseras.

- En  la U-0 se ha encontrado un arnés, no se sabe de donde es.

- U-22: Varias cosas rotas que puede que entren en garantía: Acelerador trasero, manómetro de baja y codo del proporcionador.

- U-2: Sigue con el proceso de cambios, cuando se termine habrá que actualizar la lista. Generador no arranca (se queda con compresión) y la cuerda no va. Luz izquierda matrícula fundida. No hay. Se piden bombillas 12V de gálibo y matrícula para sustituir.

- U-4: La pluma no funciona. (Se le dice a Ortega)

- Ordenador de sargentos no abre pdfs ni los genera.

- Unidad 17: Falta palanca de apertura de la válvula de llenado derecha.

- U-11 se retira y se deja en despacho de sargento el cargador del atornillador BOSCH, se ha probado en varios enchufes y no funciona.

- Falta walkie charlie 1 verde.

- U-17 Vigilar el nivel de anticongelante

- La máquina del café no echa el vaso. Le he puesto una nota.

- Falta aceite la U11. 15/40, se le ha echado 1 litro que quedaba, sigue un poco bajo, pedir aceite.

- Unidad 19 falta un calzo

- Llamar mañana a FCC para que nos coloquen contenedor de orgánica (se contactó con ellos el día 12)

- Ordenador sargentos no imprime en PDF.

- U-19 cuesta encender el mando de las sirenas.

- Se recogen cadenas de motosierras afiladas y se dejan en mesa de sargentos para revisar a que motosierra pertenecen y dejar 1 de recambio en cada vehiculo correspondiente y las que sobren en almacen.

- Se deja electro bomba sumergible de U 8 y 4 mangas de 45 en comunidad Valerin, calle magnolio nº 2 sacando agua estancada de una acequia que filtraba a cochera de casa colindante a planta bajo rasante, hay que llamar a ver si se ha vaciado y recogerla: Eva: 617501862. (Hoy día 14 sigue trabajando allí la bomba)

- Han traído 4 bujías a oficina no ha dado tiempo a colocarlas son dos para repuesto de motosierras STILH modelo MS 261 C de unidades 19 y 7 t las otras dos para dejar en almacen

- U-5 falta garrafa de gasolina mezcla para la motosierra.

- U-16 falta radiografía

- U 12 sin tapadera la cisterna, hay que pedir 1

- U 16 testigo de avería motor en cuadro, compresor de aire de faro telescopio arranca frecuentemente

- U: 22 falta prolongador de hocino (marcola) y bichero

- U-17: Sin perimetrales

- Falta teléfono fijo en despacho de Sargentos

- la motosierra de la U2  tiene un clip partido en dispositivo de recogida de cuerda y no arranca, pongo foto abajo para reparar, la de la 3 tira todo el aceite que se le echa al depósito, se deja fuera

- U-6 Juego de torx incompleto, sobran tenazas y pantalón de motosierra

- U-10 botiquín roto, faltan 2 frontales. Saca 10.2 faltan 2 cintas azules y 10 mosquetones. Saca 10.7 falta 1 MGO y 1 conexión de amarre, cuerda mojada que deja para secar.

- U-14 falta llave múltiple de ascensores, faltan 5 linternas.

- Se sube la 9 a ultima hora, se ha probado aunque no en profundidad, sube tarde y lloviendo, se estira completamente y se inclina al máximo, no se bloquea la autonivelacion de la cesta ni el funcionamiento, sigue trayendo el “error en memoria de lectura” en pantalla que se corresponde con el detalle 14: según manual, esta mensaje “se refiere generalmente a un fallo de la EPROM(Memoria de solo Lectura Programable y Borrable)o en la memoria flash del ordenador central del sistema (probablemente el sistema de control CAN-bus).

- El cerebro esta bloqueado: esta memoria contiene las tablas de carga” o la envolvente operativa…. Mando captura y leis vosotros. EL ORDENADOR NO PUEDE LEER LOS LIMITES DE SEGURIDAD.

- Se dejan en almacén 3 garrafas de aceite 15W40 y reducciones de 45/25 que trajeron a oficina

- Se piden bujías para motosierra de U:7 (no arranca), y piedra de maquina de afilar cadenas a Rodisur, recoger mañana, cambiársela, meter un repuesto en caja de herramienta y el resto en almacén.

- U:1 le entra agua por el techo.

- los Tlfs de la central del lado izquierdo no se escucha ninguno y los otros dos, el de llamadas y el 112 se apagan de vez en cuando, hay que cambiar baterías.

- Unidad 11 da un fallo de Sensor de Sobrecarga Averiado

- Se informa a José Ortega de las cadenas de nieve a pedir: unidades 8, 11, 14, 16, 19 y 22. La 0 no tiene cadenas pero no se le reporta.

- El teléfono de Central debe tener el cable o el micro/altavoz mal porque no se escucha nada al llamar, aunque si se pone en manos libres funciona sin problema.

- Avisar a Gerencia de Urbanismo para revisión muro calle Las Sufragistas

- Se recogen 1 puntal de 1,10 y 15 puntales de 1,80 de Guillermo García, no le quedaban mas de esta medida, para apuntalamiento de calle Llana de San Juan 10, 3 de ellos tienen la rosca agarrotada y no giran, se quedan junto a torreta para devolver el lunes. Han faltado esos tres puntales y no se ha podido terminar el apuntalamiento. Se ha quedado un serrucho de cortar escayola en la casa del servicio de Llana de San Juan del interior del cofre de herramienta de apuntalamientos, recoger el lunes cuando se suba a terminar.

- U:12 enchufe de carga, partido.

- A/A de los cabos no funciona. Se da aviso

- Extractor de humos no funciona con las unidades 11 y 17, aparte de la 0, la 22 y la 7.

- Ayer llegó la bomba hidráulica holmatro que vino la vez anterior defectuosa de la revisión, me dice el turno saliente que sigue igual, no acelera, o acelera y se para, las chapas mal puestas y el selector de tortuga a liebre agarrotado, han tenido que desmontan y colocar bien las chapas para desbloquearlo y sigue fallando el funcionamiento.

- hemos encontrado la piedra del motor de afilar cadenas partida, hay que cambiar.

- U: 4 le faltan los mandos de manejo de la pluma del lado derecho, están quitados.

- U-15 Batería de radial no carga hasta la última ralla o es fallo del led que no se enciende.

- Rodisur trae los dos amortiguadores de la puerta de la 6

- El dron Mavic 3 tiene un aspa tocada y no se vuela por precaución. Pedir alguna nueva.

- El grifo de la terraza y manguera junto a compresor carga ERAs gotea. Pedir uno nuevo.

- U-5 Hace un ruido muy raro cuando intenta arrancar por primera vez como si estuviera enganchado el motor de arranque. Sigue haciendo ruido raro al ir en 5ª y 6º marcha y dejar de acelerar.

- Una batería del HOLMATRO se carga y va bien, otra marca carga a tope pero no va, esta mal.

- Avisar de nuevo a Mantenimiento Urbano para que revisen la llave del hidrante trasero, que la cambiaron hace poco y ya gotea.

- U-12 tiene un pin roto para conectar el cable del cabrestante debajo del capó. La conexión de fuera también se sale de su sitio. Se ha liado a mano pero no del todo. No funciona. Se ha repostado el vehículo.

- U-10 Saca 10.8 están todas las texoras pero no coinciden las medidas. El cofre superior no cierra bien y se va a romper. Hay dos mochilas revisadas pero sin precinto porque no tengo. Precintar mañana.

- U-14 no está el cable de conexión y en el taller no lo tienen tampoco.

- U-22: Soporte cámara térmica roto. A ver si alguien lo cambia por el que hay en central. Si no, a ver si nosotros lo hacemos otra guardia.

- U-7 Luz de gálibo de encima del conductor fundida. Hoy se ha utilizado para dar agua a unos operarios que estan con el tema de las placas solares, le ha fallado la fuerza al subirla por la avda. andalucia y lñe ha salido una luz en el cuadro que luego se le han ido, observar mañana. Hoy ha funcionado bien, día 18

- Se retira pinza amperimétrica de la U-4 que no funciona bien (van a revisarla) y se sustituye por otra nueva del almacén.

- U-5: El motor suena raro cuando vas fuerte en carretera

- U-19: No funciona un estroboscópico.

- La cizalla Lukas de la 15, la que tiene el golpe que no deja abrir al máximo, tiene la grasa limpia de cuando vinieron a pasar la revisión. No sé si no se dieron cuenta de eso para arreglarlo o tendrán que hacer un presupuesto de reparación. Ojo que la 15 no lleva cizalla en condiciones..

- Procedimiento de comprobación de Aceite motor Us: 6, 16 y 19. la 6 s receba anticongelante (OJO EL ANTICONGELANTE DE LA 6,16 Y 19 ES UNO ESPECIFICO LIBRE DE NITRATOS, FOSFATOS …COMENTAR EN Las ESCUADRAS)

| U: | VEHÍCULO | MATERIAL |
| --- | --- | --- |
| 0 | Carcasa de mandos de sirenas está rota, se le pone cinta aislante * Amortiguadores maletero sin fuerza. | *Hay 1 llave forestal y varias Allen no listadas. |
| 1 | * No funciona el Mástil * No llega corriente a faro pirata, no funciona * Hay un fusible roto, pero al reponerlo vuelve a quemarlo. * El nivel de la cisterna no marca aun estando al 100% * Sistema neumático (2) error * Sale en el cuadro dibujo de freno y pone sensor, se mantiene iluminado. * Motor recogida pronto socorro *No abre puerta conductor desde fuera ni desde dentro | 1 PALA. 1 ADAPTADOR URALITA * Se cambia a la U5, alargadera, electro bomba y garrafa gasolina * Sobra una caja de herramientas. Es de la 5. * Faltan llaves mangotes * Falta electro bomba y generador. * 2 mochilas forestales no listadas * Quema hiervas tiene encendido roto. * Falta garrafa gasolina sin plomo * Se repone eslinga 3.000 Kg sustituir por 1 de 5.000 pendiente de recibir. * Falta motosierra * Hay tres mangas de 25 no listadas * Falta una reducción 45/25 y una de 70/45 * Falta lanza de 25 |
| 2 | * Sin mástil de iluminación * Carcasa luz perimetral exterior derecha trasera rota * Ruedas gemelas traseras no se pueden revisar presiones * cerradura de persiana delantera izquierda ROTA Y VARIOS PIQUETES EN LATERAL IZQUIERDO * Luz de posición lateral derecho roto * Luz izquierda matrícula fundida. * Generador no arranca | * Comprar arandelas para tornillos de extracción de bombines. * Falta una broca estándar de videa de 16 mm en maletín taladro * Falta una eslinga que está en un balcón que recibió un golpe de un camión. El propietario de la vivienda se llama José Martínez y el tlf es 633 056 911. Hay que ir a por ella. * Falta maneral del gato * Falta broca 12 mm hormigón. * Tensor de cable se rompe y se retira de esta unidad. falta 1 destornillador reversible y 1 eslinga, radiografía, rotulados, prolongador en maletín de atornillador de impacto, taladro percutor Bosch 36 W * falta de la caja de herramientas llave torx. * Faltan 2 mosquetones en saca roja, se precinta. |
| 3 | *NO ASPIRA * Tulipa intermitente delantero derecho rota * Asiento conductor suelto el cojín, se mueve, no se puede regular en altura, queda abajo del todo o arriba del todo. * No cambian de tono las sirenas cuando se le da al claxon. Además algunas veces se queda con un sonido extraño. * Aceite bomba en mal estado. * Pierde aire en el salpicadero. * Estroboscopio trasero superior derecho no funciona bien. *Carrete pronto socorro non recoge bien. * Gotea agua encima del depósito de gasóleo. | * Falta mástil del foco portátil de batería negro * Falta llave cajetin Endesa SIN EXISTENCIAS LO HEMOS CAMBIADO A LA U14) * Falta 1 punta STANLEY ATORNILLADOR * Trajes antisalpicaduras blancos en mal estado. * Falta adaptador del atornillador * Falta DESA *falta 1 metro. * Falta atornillador Stanley. * Falta Bichero * Se ha sacado la motosierra porque no le funciona el freno * Falta disco radial pequeña * Batería del foco rota o en mal estado |
| 4 | Latiguillo pluma en muy mal estado. Un tramo no recoge bien. *Poner testigo acústico al mástil de iluminación subido. Pletina de una de las patas de escalera estabilizadora suelta * Tubo cobre que sale del compresor roto. No carga el compresor porque se sale el aire. Dejar desenchufado. El boto de TF no funciona luz cofre abierto encendida continuamente, * Al tramo final de la pluma le falta 1 grapa y retuerce los latiguillos al plegarla * Grupo de alta presión presostato estropeado * Cajón bajo cofre 3 se abre, amortiguador roto. (urge) * 8/8/24 Latiguillos de alta presión del brazo articulado en mal estado 14/01/2026 le faltan los mandos de manejo de la pluma del lado derecho, están quitados. | * 28/10/2024 falla cargador linternas junto al asiento del conductor. *Cajón bajo cofre 3 se abre, amortiguador roto. * 10/11/25 latiguillo con llave cojines de alta conexión agarrotada, se saca. * Cizalla falta potencia de corte. Se retira un latiguillo con hembra de ajuste rápido en mal estado. *Falta un manorreductor. *Falta latiguillo de llave de corte. * Falta rotulador * Falta tubo de garrafa * Falta broca 4´5 HSS en atornillador. * Falta cuerda de Tracción. * Falta una alargadera eléctrica * Se le retira la sierra de sable y se incorpora a la U-2 |
| 5 | 8-8-2024 Se rompe barandilla de seguridad de techo. Pistón neumático en el cuarto sargentos. 2-11-2024 Luz de marcha atrás izquierda no luce, la bombilla es nueva 2-11-2024 Paragolpes delantero derecha abollado 2-11-2024 Faltan carcasas de los espejos retrovisores 25/01/25, tiene un golpe en puerta cofre bomba y las luces direccionales de emergencia rotas 25/01/25 aviso en cuadro de limpiaparabrisas y parada taller, revisión y tacógrafo * U-5 sigue haciendo ruido raro al ir en 5ª y 6º marcha y dejar de acelerar. | * Falta DESA * Hay dos máscaras pero en el listado pone a Boli 1 * Faltan llaves mangotes * Falta motosierra * Falta caja herramienta * Falta 1 linterna * Faltan 3 mangas de 25 mm * Falta palanqueta. * Falta 1 pulmo. * hay un tapon de 70 extra. * Falta mascara cofre 1 *Falta llaves ajuste mangotes. * Falta garrafa gasolina mezcla |
| 6 | Al parar el vehículo vibra mucho, parece un sinertblok roto (Observar). *Compartimento bajo cofr 4 se abre en marcha, se precinta. *Estroboscopio superior derecho no funciona. * Carcasa intermitente delantera derecha roto. *Gálibo derecho delantero no luce. * Falta 1 valvula de 70 de la bomba. | * 21 11 2024 falla, a veces, el botón de cierre de puerta trasera derecha * Falta ventilador (enviado a reparación) * Faltan 1 extintor de CO2 de 2 Kg *Falta batería calmara térmica. * Falta motosierra |
| 7 | * La dirección hace un Crack al girar a tope. Parecen las ballestas. No perece grave. Observar * 02/114/2024 Le falta protector metálico de giratorio izquierdo y altavoz roto * Sopla el turbo (parece que tenga alguna fuga) * Estroboscópico delantero derecho se queda fijio * Trasmisión de la bomba cabecea en exceso uno de los 4 silenblok del cardan que apega a la bomba esta reventado y hace un ruido anómalo * Bomba de alta presión gotea por dos de los seis pistones. *5/11/25 volante de cierre de la boca de hombre roto * Gálibo izda superior delantera fundida * La dirección no es estable. Ladea. * Al retirar bomba, el piloto del cuadro se queda encendido. * Esta unidad no frena bien. |  |
| 8 | * Se suelta un latiguillo de aire de calderines y se enciende testigo de freno Fuga agua, goteo continuo por junta de carcasa tapadera de membrana de trocomat derecho, material de reparación pedido Camisur 8/10/24.(con presión tira mucho agua por salida de 70 mm derecha) 2-11-2024 testigo de luz fundida en cuadro, no sabemos cual es 25/01/25 Aviso de servicio de mantenimiento en cuadro 2025 09 12 fuera de servicio por ITV desfavorable, tiene que bajar cargada y no se puede cargar hasta que pongan bomba, * 1/11/25 falta el espejo frontal Falta varilla del capó | * Falta un mangote de 125 en el techo. |
| 9 | *Intermitentes de los apoyos derechos y, delantero izquierdo no encienden estando apoyados. Sí al recoger o bajar. El izquierdo nunca. Suena la suspensión por la zona del anclaje de cabina con el chasis. Observar Rueda delantera izquierda le falta un pedazo, pero está al 100% Gemela derecha interna con válvula rota. No se puede comprobar la presión. - En la pantalla aparece “Error en memoria de lectura”. | Falta una punta del juego de atornillador de 12V: Estrella ph2 * Falta un ratchet (creo que se rompió en una intervención) * Falta una cuerda semiestática 60m. |
| 10 | * Tiene que pasar por el servicio oficial para arreglarle el AdBlue * No funciona Cabrestante, la clavija de entrada de cable al motor tiene 1 pin roto * un pin de la conexión de alimentación eléctrica exterior roto, no carga | * Faltan 12 mosquetones en la saca 10.12 * Saca nº 11, rota por debajo se salen las cosas. * Falta un protector de cuerda casero. * Falta una eslinga de acero de 2 metros. * Falta i9nventario de material de nueva mochila amarilla y pertiga |
| 11 | *FALTA GENERADOR ELECTRICO * tiene cortado el tubo de chorritos agua luna delantera (pide recambio 26/8/24 Perfect Car) * 22/09/25 No funcionan rotativo izquierdo, a veces los dos * 12/01/25 Neumáticos delanteros en mal estado con rajas. * Boton de recogida automática del cesto roto. *16/11/25 fallo sensor de sobrecarga averiado, sistema de fusibles fuera de servicio | * 22-10-23 Falta grupo electrógeno. * Compás rompecristales roto. * Falta la saca, el contenido está suelto * Faltan 2 mascaras rescate ERAS. * Hay un elemento de amarre en un arnés que no está en el inventario de material del vehículo * Falta 1 cuerda naranja * Falta 1 collarin. * Falta 1 Llave Grifa. * Falta 1 destornillador de estrella. * Falta 1 destornillador Plano |
| 12 | * No funciona Cabrestante, la clavija de entrada de cable al motor tiene 1 pin roto. * Plásticos sobre radiador sueltos * Protector del cabestrante ROTO. * 27/12/24 La holgura de la palanca de freno de mano dificulta que se apague el testigo Aceite bomba: Blasia 200 (SAE 90W) * Presostato estropeado * Aviso DTF lleno. Llevar a concesionario. * no tiene tapadera de cisterna |  |
| 14 | * Manovacuometro no marca * Observar aforador de gasoil no sabemos si esta reparado * No marca aforador nivel de agua cisterna. * Bocina en chasis debajo de puesto de conductor soporte partido, cuando baje a taller que las fijen, se han sujetado con un alambre. * No funcionan los cargadores de linternas * Soporte transmisión oxidado y puede fallar algún día. * Suena el rodamiento del tensor de la correa del ventilador * 14/11/25 Aguja del medidor de combustible sube y baja loca. No marca bien el nivel de gasóleo. Más abajo 10/11/25 gotea por la llave del carrete | - *Juego de cadenas de nieve * Hay que meter bujía de reserva de LUKAS en caja de herramienta(SIN EXISTENCIAS PARA REPONER, bs-sv-cv-992300c rodisur) * Falta 1 DESA. * Entrada al carrete / devanadera del hidráulico Lucas fuga aceite, se saca el equipo y se deja encima banco de herramienta * Generador eléctrico reventado junto a torre. * Falta juego hidráulico de descarcelación. * Falta 1 broca de vidia de 8mm. * Falta separador y multiusos Lukas * Falta juego luces estroboscopicas. * Aceite motosierra esta raro parece aguado. * Falta punta ph1 y ph3 atornillador * falta llave mangote aspiración * Falta llave múltiple |
| 15 | * CEBADO AVERIADO, SE CAMBIA ACEITE 5/04/24 Tenia AGUA MEZCLADA Y ESTABA EMBARRADO, Probar solo los días 1 y 15 DE CADA MES PARA OBSERVAR Y necesidad imprescindible * 1/8/24 Aforador de gasoil mal, se ha llenado y marca ¾ * Paragolpe delantero derecho suelto. * Compresor auxiliar para a 10 Bars, se calienta, hay que tarar pare a 7,5/8 bar max. | * Cargador de linternas izquierdo no funciona * respaldo asiento conductor roto. No bloquea * Manómetro de Manorreductor en mal estado (alta presión) * Rompecristales del packexe * Caja de fruta que aloja los tacos de madera tiene la base rota * Maletin kit quemaduras roto. * 24/09/25 cizalla Lukas está mellada, asa torcida y no abre del todo. * Batería foco grande mal estado * Falta resucitador bucopulmonar. * Falta collarín. * Falta placa azul multianclaje. |
| 16 | Mando a distancia del cabrestante no funciona está dentro del bolso del mando de cable, esta quemada placa electrónica del cabrestante. 11/03/25 Pendiente de cita Servicio Oficial Mercedes para realizar campaña de fallo sensor de ferodo de freno gastado *El cabestrante no suelta embrague. * 28/06/2025 Ha golpeado a la U19. Protector plástico de bombilla de matrícula partido. Protector metálico de luces traseras abollado. A punto de incendiarse una ficha de empalme del sensor de persiana delantera izquierda. Se deja desconectada. * Tiene una pérdida de aire zona mástil. *El compresor no para de saltar, incluso en funcionamiento. 18/02/26 encendida luz de fallo motor | * Falta capucha de ERA * Falta llave múltiple roja * Falta faro de trabajo (cofre 2) * Falla el freno de la motosierra. A veces no deja andar a la cadena. |
| 17 | *Faro pirata delantero no funciona * No funciona el cargador de linternas * No funciona el aforador de la cisterna. Marca lleno aunque el depósito esté vacío * Protector palanca cambios esfalagado * Protector de plastico puerta copiloto se despega * Testigos del aforador no funcionan correctamente. La cisterna se vacía pero las luces indican Lleno. OJO * Grifo de carga derecho falta palanca de apertura | * Falta llave de hidrante multiple. |
| 18 | * 21/09/25 al repostarla (lleno) rebosa bastante gasoil por abajo y hace charco en el suelo | * Falta cinta con tensor * Falta destornillador reversible |
| 19 | Pulsador de emergencia de mástil, se quedaba bloqueado y no se podía quitar, se ha desmontado y se ha pegado con silicona, observar que esté fuerte, ya que se ha probado y ya no se bloquea. * rueda trasera gemela derecha estaba a 1 bar, tiene que estar a 4,1 observar * Vehiculo golpeado por la U16 en cocheras. Ha sufrido rotura del soporte de matrícula (arreglado), rotura de tulipa faro izquierdo delantero y abolladura en el frontal bajo el rótulo de BOMBEROS * Estroboscópico delantero izquierdo luce la mitad * Soporte/cargador cámara térmica roto, tiene una patilla partida y no abraza la camara. * Luz azul lateral trasera fundida (estroboscopio trasero superior del lado del conductor) | * 27/12/24 el faro de trabajo de techo cuando se baja hasta el final de recorrido se queda cogido y no sube, hay que evitar llegar al final de abajo. * Falta juegos llaves TORX y llave allen número 5 en caja de herramientas precintada * Falta 1 ASAP y 2 elementos de agarre. Sobra un ID * Falta detector de gases. * 1 cargador de linterna no funciona *Faltan 3 mosquetones * Falta una punta Strong Arm * Falta calzo |
| 20 | Válvula neumática de llenado izquierda bloqueada en posición cerrado, precintado, solo funciona la derecha. * Sistema neumático de peldaño escalera trasero e izquierdo averiado * Sistema de cebado se acciona pero no ceba, Carter sistema cebado con agua en el aceite preguntar si queda garantía a ROSENBAUER. * Todos los retrovisores rotos menos 1 del lado del conductor.. * Pierde agua por unión cisterna vaciado de tanque * Pierde agua por el racord de carga de agua. * Aviso de mantenimiento a partir del 04/04/2025 * Escalera trasera subida a techo doblada. * Fuga aire latiguillo de entrada a pistón peldaños traseros derechos * Compresor auxiliar neumático sin filtro de aire. * Barandilla derecha no baja, hay que quitar y poner la escalera varias veces para que lo haga. * Golpe en cofre trasero * Pletina y tapa del enchufe del camion ha recibido un golpe y está roto. | *Falta 3 piezas de juego de carraca Alyco y el vaso de 11 mm15 (SIN EXISTENCIAS PARA REPONER, QUITAR LISTADO) * Lanza espuma media manómetro sin cristral. * Bodyguard detrás del conductor aviso de batería. * Detector de gases en mal estado la batería (no encendía) |
| 21 | * Tulipa piloto de posición e intermitente delantero izquierdo roto (pedido 16/09/2024 a ortega) | *Falta 1 pala plana. *Falta 1 cepillo. |
| 22 | LA BOMBA SE CALIENTA Y PIERDE AGUA U22: Presiones cambiadas, en placa pegada por carrocero en guardabarros pone 6 bares pero en inscripción en neumatico según fabricante pone 130 psi que equivale a 8,5 bars, se dejan a esta presion, hay que actualizar listado de presiones quien lo tenga. * Espejo derecho gran angular roto. * Potenciómetro acelerador en bomba no funciona. * Manómetro de baja no funciona. * Soporte de compresor auxiliar de aire partido y suelto * Bocina suena floja * Codo del proporcionador roto | *13/02/25 Grupo hidráulico HOLMATRO En Rodisur, está el de la 3. * 11/09/25 DESA en almacén (fallo baterías). * Soporte cámara térmica roto. * Batería de la sierra de sable de la unidad 22 marcaba a tope se ha agotado en dos cortes en el techo. * Falta el extintor tipo D, se gastó y no hay para reponer * Falta electrobomba * Sobran dos regletas * No está actualizada el listado con la saca nueva de 25mms. * En la caja de herramientas hay fuera de lista 2 bujias y 2 llaves de tubo (20-22 y 21-23). * Pone 1 taladro y 1 atornillador y lo que lleva es un taladro atornillador, pero no lleva puntas, habria que comprar un juego y dotarlo |
| R. AIRE | - Falta 1 garrafa vacía - Falta caja de herramientas completa (Creo que se sacó hace tiempo) - Falta estuche azul - Sin generador Eléctrico |  |
| R. ESP |  |  |

JEFATURA

- Pedir quema hierbas y botes de gas.

· Pedir EPI de motosierra unidades: 1, 3, 4, 7, 14, 15 y 20

- De los 7 tlfs de la central, solo se puede llamar con 1, los otros dice que están todas las líneas ocupadas, y el que de llamada se apaga con bastante frecuencia por la batería agotada (se lo he comentado al Jefe para que haga las gestiones con informática)

-  Fuga de agua en la unión de los bajantes del gimnasio (se manda video), goteras junta dilatación vestuarios y entrada a sala juntas

INSTALACIONES:

· Tubos de aspiración de gases U 3, 4, 5, 8 y 15 rotos

· Bajante de terraza sala TV rajado en gimnasio tiene una bolsa liada

· Techo de baños dormitorios. Urinarios de baño junto al dormitorio pequeño atascados. Jesús (oficina) informará el lunes a José Alberto, ya que hoy no ha venido, para intentar emplear productos de limpieza y desatascarlos. Si no funcionara, dará aviso para su reparación.

· Ventana derecha de despacho sargentos entra agua

CUANDO SE PRODUZCAN INCIDENSIAS NUEVAS ANOTAR TAMBIEN EN ESTE CUADRO PARA QUE NO SE PIERDAN EN LAS INCIDENCIAS DE LA GUARDIA SIGUIENTE Y LAS QUE SE SOLUCIONEN BORRARLAS AQUÍ TAMBIEN