- Fuera de servicio: unidades 8, 11 (se sube de Camisur a la espera de que lleguen los repuestos) y 20 (en Linares para arreglar fuga de agua)

- U-9  se reposta de ad-blue.

- Limpieza de cocheras y vehículos, se comprueban motores y se repostan.

- Se ha colocado un electroventilador nuevo en la U-19 y el que tenía ésta unidad se ha pasado a la U-6

- U-15, el grupo HOLMATRO no arrancó por la mañana, se le ha cambiado la bujía pero se le ha puesto una más corta, arranca pero puede que dé problemas. No tenían en Rodisur y se han quedado encargadas para cuando lleguen cambiarla y la otra dejarla de repuesto.

- U-2 se le añade la sierra sable de la U-4

- Se le ha pasado a José Ortega listado de deficiencias de vehículos para que lo tenga y vaya arreglando poco a poco.

- U-9: Ojo. Sensor de palanca de emergencia roto. Da error. Hay que desconectarlo para que dé Verificado Y Listo Para El Servicio. Se le ha arreglado regleta de luces traseras.

- En  la U-0 se ha encontrado un arnés, no se sabe de donde es.

- U-22: Varias cosas rotas que puede que entren en garantía: Acelerador trasero, manómetro de baja y codo del proporcionador.

- U-2: Sigue con el proceso de cambios, cuando se termine habrá que actualizar la lista. Generador no arranca (se queda con compresión) y la cuerda no va. Luz izquierda matrícula fundida. No hay. Se piden bombillas 12V de gálibo y matrícula para sustituir.

- U-4: La pluma no funciona. (Se le dice a Ortega)

- Ordenador de sargentos no abre pdfs ni los genera.

- Unidad 17: Falta palanca de apertura de la válvula de llenado derecha.

- U-11 se retira y se deja en despacho de sargento el cargador del atornillador BOSCH, se ha probado en varios enchufes y no funciona.

- Falta walkie charlie 1 verde.

- U-17 Vigilar el nivel de anticongelante

- La máquina del café no echa el vaso. Le he puesto una nota.

- Falta aceite la U11. 15/40, se le ha echado 1 litro que quedaba, sigue un poco bajo, pedir aceite.

- Unidad 19 falta un calzo

- Llamar mañana a FCC para que nos coloquen contenedor de orgánica (se contactó con ellos el día 12)

- Ordenador sargentos no imprime en PDF.

- U-19 cuesta encender el mando de las sirenas.

- Se recogen cadenas de motosierras afiladas y se dejan en mesa de sargentos para revisar a que motosierra pertenecen y dejar 1 de recambio en cada vehiculo correspondiente y las que sobren en almacen.

- Se deja electro bomba sumergible de U 8 y 4 mangas de 45 en comunidad Valerin, calle magnolio nº 2 sacando agua estancada de una acequia que filtraba a cochera de casa colindante a planta bajo rasante, hay que llamar a ver si se ha vaciado y recogerla: Eva: 617501862. (Hoy día 14 sigue trabajando allí la bomba)

- Han traído 4 bujías a oficina no ha dado tiempo a colocarlas son dos para repuesto de motosierras STILH modelo MS 261 C de unidades 19 y 7 t las otras dos para dejar en almacen

- U-5 falta garrafa de gasolina mezcla para la motosierra.

- U-16 falta radiografía

- U 12 sin tapadera la cisterna, hay que pedir 1

- U 16 testigo de avería motor en cuadro, compresor de aire de faro telescopio arranca frecuentemente

- U: 22 falta prolongador de hocino (marcola) y bichero

- U-17: Sin perimetrales

- Falta teléfono fijo en despacho de Sargentos

- la motosierra de la U2  tiene un clip partido en dispositivo de recogida de cuerda y no arranca, pongo foto abajo para reparar, la de la 3 tira todo el aceite que se le echa al depósito, se deja fuera

- U-6 Juego de torx incompleto, sobran tenazas y pantalón de motosierra

- U-10 botiquín roto, faltan 2 frontales. Saca 10.2 faltan 2 cintas azules y 10 mosquetones. Saca 10.7 falta 1 MGO y 1 conexión de amarre, cuerda mojada que deja para secar.

- U-14 falta llave múltiple de ascensores, faltan 5 linternas.

- Se sube la 9 a ultima hora, se ha probado aunque no en profundidad, sube tarde y lloviendo, se estira completamente y se inclina al máximo, no se bloquea la autonivelacion de la cesta ni el funcionamiento, sigue trayendo el “error en memoria de lectura” en pantalla que se corresponde con el detalle 14: según manual, esta mensaje “se refiere generalmente a un fallo de la EPROM(Memoria de solo Lectura Programable y Borrable)o en la memoria flash del ordenador central del sistema (probablemente el sistema de control CAN-bus).

- El cerebro esta bloqueado: esta memoria contiene las tablas de carga” o la envolvente operativa…. Mando captura y leis vosotros. EL ORDENADOR NO PUEDE LEER LOS LIMITES DE SEGURIDAD.

- Se dejan en almacén 3 garrafas de aceite 15W40 y reducciones de 45/25 que trajeron a oficina

- Se piden bujías para motosierra de U:7 (no arranca), y piedra de maquina de afilar cadenas a Rodisur, recoger mañana, cambiársela, meter un repuesto en caja de herramienta y el resto en almacén.

- U:1 le entra agua por el techo.

- los Tlfs de la central del lado izquierdo no se escucha ninguno y los otros dos, el de llamadas y el 112 se apagan de vez en cuando, hay que cambiar baterías.

- Unidad 11 da un fallo de Sensor de Sobrecarga Averiado

- Se informa a José Ortega de las cadenas de nieve a pedir: unidades 8, 11, 14, 16, 19 y 22. La 0 no tiene cadenas pero no se le reporta.

- El teléfono de Central debe tener el cable o el micro/altavoz mal porque no se escucha nada al llamar, aunque si se pone en manos libres funciona sin problema.

- Avisar a Gerencia de Urbanismo para revisión muro calle Las Sufragistas

- Se recogen 1 puntal de 1,10 y 15 puntales de 1,80 de Guillermo García, no le quedaban mas de esta medida, para apuntalamiento de calle Llana de San Juan 10, 3 de ellos tienen la rosca agarrotada y no giran, se quedan junto a torreta para devolver el lunes. Han faltado esos tres puntales y no se ha podido terminar el apuntalamiento. Se ha quedado un serrucho de cortar escayola en la casa del servicio de Llana de San Juan del interior del cofre de herramienta de apuntalamientos, recoger el lunes cuando se suba a terminar.

- U:12 enchufe de carga, partido.

- A/A de los cabos no funciona. Se da aviso

- Extractor de humos no funciona con las unidades 11 y 17, aparte de la 0, la 22 y la 7.

- Ayer llegó la bomba hidráulica holmatro que vino la vez anterior defectuosa de la revisión, me dice el turno saliente que sigue igual, no acelera, o acelera y se para, las chapas mal puestas y el selector de tortuga a liebre agarrotado, han tenido que desmontan y colocar bien las chapas para desbloquearlo y sigue fallando el funcionamiento.

- hemos encontrado la piedra del motor de afilar cadenas partida, hay que cambiar.

- U: 4 le faltan los mandos de manejo de la pluma del lado derecho, están quitados.

- U-15 Batería de radial no carga hasta la última ralla o es fallo del led que no se enciende.

- Rodisur trae los dos amortiguadores de la puerta de la 6

- El dron Mavic 3 tiene un aspa tocada y no se vuela por precaución. Pedir alguna nueva.

- El grifo de la terraza y manguera junto a compresor carga ERAs gotea. Pedir uno nuevo.

- U-5 Hace un ruido muy raro cuando intenta arrancar por primera vez como si estuviera enganchado el motor de arranque. Sigue haciendo ruido raro al ir en 5ª y 6º marcha y dejar de acelerar.

- Una batería del HOLMATRO se carga y va bien, otra marca carga a tope pero no va, esta mal.

- Avisar de nuevo a Mantenimiento Urbano para que revisen la llave del hidrante trasero, que la cambiaron hace poco y ya gotea.

- U-12 tiene un pin roto para conectar el cable del cabrestante debajo del capó. La conexión de fuera también se sale de su sitio. Se ha liado a mano pero no del todo. No funciona. Se ha repostado el vehículo.

- U-10 Saca 10.8 están todas las texoras pero no coinciden las medidas. El cofre superior no cierra bien y se va a romper. Hay dos mochilas revisadas pero sin precinto porque no tengo. Precintar mañana.

- U-14 no está el cable de conexión y en el taller no lo tienen tampoco.

- U-22: Soporte cámara térmica roto. A ver si alguien lo cambia por el que hay en central. Si no, a ver si nosotros lo hacemos otra guardia.

- U-7 Luz de gálibo de encima del conductor fundida. Hoy se ha utilizado para dar agua a unos operarios que estan con el tema de las placas solares, le ha fallado la fuerza al subirla por la avda. andalucia y lñe ha salido una luz en el cuadro que luego se le han ido, observar mañana. Hoy ha funcionado bien, día 18

- Se retira pinza amperimétrica de la U-4 que no funciona bien (van a revisarla) y se sustituye por otra nueva del almacén.

- U-5: El motor suena raro cuando vas fuerte en carretera

- U-19: No funciona un estroboscópico.

- La cizalla Lukas de la 15, la que tiene el golpe que no deja abrir al máximo, tiene la grasa limpia de cuando vinieron a pasar la revisión. No sé si no se dieron cuenta de eso para arreglarlo o tendrán que hacer un presupuesto de reparación. Ojo que la 15 no lleva cizalla en condiciones..

- Procedimiento de comprobación de Aceite motor Us: 6, 16 y 19. la 6 s receba anticongelante (OJO EL ANTICONGELANTE DE LA 6,16 Y 19 ES UNO ESPECIFICO LIBRE DE NITRATOS, FOSFATOS …COMENTAR EN Las ESCUADRAS)